Installazione Acu - Server

Per poter installare l’Acu - Server è necessario loggarsi come root, (successivamente montare il Cd-Rom qualora non sia già montato attraverso il comando mount /mnt/cdrom).

- Installazione Sysint/U

Inserire il cd e digitare il comando sh /mnt/cdrom/instal.sh.

Il sistema chiederà di procedere con l’installazione, premere S e poi Invio.

Viene visualizzata la schermata della Definizione Logica Terminale con:

-	Nome logico terminale				01

-	Descrizione unità				terminale

-	Nome fisico					ttyS0

-	Sigla tipo terminale collegato			vt320

-----------------	x gli altri valori lasciare come da configurazione default	         -----------------

Successivamente viene visualizzata la schermata della Aggiornamento profilo utente

Selezionare il nome dell’utente dall’elenco con F2 e selezionare l’utente teamsy.

Confermare le voci successive.

Nella schermata Gestione del sistema selezionare Uscita, e riavviare il sistema.

N.b. se sono presenti eventuali aggiornamenti su floppy da console Sysint/U inserire il dischetto di aggiornamento e lanciare il comando AGGTAR, alla fine degli aggiornamenti riavviare il server.

- Installazione Runtime Acucobol

Dalla console Sysint/U inserire il dischetto della runtime e lanciare il comando AGGTAR.

- Installazione AcuServer

Dalla console Sysint/U inserire il dischetto della runtime e lanciare il comando AGGTAR.

Comparirà il messaggio di chiudere tutti gli applicativi e disattivare l’Acuserver (con il comando ACUSER da console Sysint/U). Premere S per confermare l’installazione. Alla schermata di installazione dell’Acuserver Unix inserire:

- Directory Unix condivisa:				/home/WGECOM

- Drive per mapping directory condivisa:		U:

- Nome computer (hostname):			svil

Inseriti i dati confermare con C e poi invio. Successivamente attivare l’Acuserver con il comando ACUSER e scegliere l’opzione 3 (Start Acuserver), poi verificare se l’Acuserver è partito con l’opzione 2 (Informazioni stato Acuserver).